Glavni grad Podgorica

Sekretarijat za saobraćaj

I N F O R M A C I J A

o

stanju mostova u Glavnom gradu

sa predlogom mjera za njihovu zaštitu

Podgorica, Decembar 2019. godina

I UVOD

Na teritoriji Glavnog grada Podgorice evidentirano je 86 mostovskih objekata od kojih 28 u samom gradu. Pod navedenim prostornim objektima uvršteni su i nadvožnjaci i vijadukti, pješački mostovi i pasarele, dok mostovi na prugama koji su u nadležnosti Željezničke infrastrukture Crne Gore, kao i mostovi na magistralnim putevima, koji su u nadležnosti Direkcije za puteve, nijesu obuhvaćeni.

Budžetom za 2018. godinu bila je predviđeno suma od 10.000,00 eura za pregled mostova. U skladu sa planiranim sredstvima sprovedena je procedura za nabavku male vrijednosti za pregled stanja mosta „Milenijum“ i mosta kod Dječije klinike („Krivi most“).

Shodno planiranim Budžetskim sredstvima za 2019. godinu, za pregled mostova koja je takođe iznosila 10.000,00 eura, sprovedena je procedura za nabavku male vrijednosti za pregled 3 mosta: most preko rijeke Ribnice – preko objekta Banja; “Vezirov most” i most na ulazu u Beri iz pravca grada –“Velji most”.

Izvještaj o glavnom pregledu mostova uradila je firma „CDS PROJECT“ d.o.o. – Podgorica, dok je geodetska mjerenja izvršila firma „GEOS“ d.o.o. Podgorica. Pored opštih podataka i ocjena stanja, sastavni dio Izvještaja je i predlog mjera za održavanje i eventualnu sanaciju u cilju obezbjeđenja njihove stabilnosti i funkcionalnosti. Na osnovu pomenutih Izvještaja sačinjena je predmetna Informacija o stanju mostova na teritoriji Glavnog grada.

Prilikom glavnih pregleda primijenjeni su sljedeći tehnički propisi:

- Pravilnik o tehničkim normativima za eksploataciju i održavanje mostova;

- Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe;

- Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova;

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton PBAB 87;

- Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za prednapregnuti beton.

II MOST MILENIJUM

Most „Milenijum“ preko rijeke Morače u Podgorici izgrađen je i pušten u upotrebu 13. jula 2005. godine. Ukupna dužina mosta iznosi 160 m, a ukupna širina 24,20 m - širina dvosmjernog kolovoza 2x7,0 m, razdjelni pojas 2,0 m i dvije pješačke staze (zajedno sa vijencem i ogradom) po 3,20 m.

Prethodni pregled mosta, uključujući i geodetska mjerenja, urađen je prije skoro deset godina, u septembru 2009. godine, dok je glavni pregled, koji je predmetom ove informacije, realizovan u periodu od 21. do 29. decembra 2018. godine.

II. 1 Pregled i ocjena stanja

Prema nalazima opšti izgled mosta „Milenijum“ ukazuje na nizak nivo primjene i ulaganja  u redovno održavanje što za posljedicu ima da most “Milenijum” nakon 14 godina ni izbliza nema izgled koji je imao tada.

S tim u vezi i ocjene ukazuju na potrebu čišćenja zaprljanih površina i njihove zaštitite odgovarajućim premazima za beton. Takođe je potrebno obnoviti zaštitnu boju na betonskim površinama pilona. Na gornjoj strani pilona uočeno je manje oštećenje koje je potrebno sanirati, a ostale djelove obojiti visokokvalitetnim premazom za beton otpornim na UV zračenja, kao i donji dio pilona u visini 4 m od dna koji treba zaštititi antigrafitnim premazom.

Nadalje, prema nalazima, na pojedinim mjestima potrebno je ukloniti koroziju, a zatim uraditi antikorozionu zaštitu.

Na klupama koje se nalaze na kontrategovima potrebno je zamijeniti dotrajale drvene elemente – sjedišta i naslone. Rasvjetni stubovi na mostu „Milenijum“ su projektovani i izvedeni kao posebni dekorativni elementi koji dopunjuju ukupni arhitektonski doživljaj mosta, tako da je postavljanje bilo kakvih reklamnih panoa na njima, kao i na bilo kom dijelu mosta i njemu okolnog prostora, neprihvatljivo, tako da pomenuto treba ukloniti, a zatim obnoviti zaštitnu boju na stubovima.

Obrađivač je u svom izvještaju ukazao da je dekorativna rasvjeta, koja ima funkciju naglašavanja impozantne mostovske strukture, u najvećem dijelu van funkcije, pojedini reflektori su polomljeni, a par njih nema, pa iz tih razloga  dekorativnu rasvjetu treba obnoviti u svemu prema njenim karakteristikama datim u Glavnom projektu. Ukoliko se smatra da dekorativnu rasvjetu treba inovirati, na primjer savremenijom LED tehnologijom onda je nepohodno prvo uraditi odgovarajući projektni zadatak i projekat u saradnji sa autorom mosta, kako bi originalni likovni izraz mosta bio očuvan.

Stanje kolovoznog asfaltnog zastora je zadovoljavajuće. Na kolovozu nema značajnih oštećenja ili udarnih rupa. Registruje se lokalno manje oštećenje koje treba sanirati materijalom na bazi polimer bitumena. Ankerne glave kosih kablova, kao i zaštitne glave kablova poprečnih dijafragmi su u dobrom stanju, sa punim stepenom zaštite. Stanje elemenata betonske konstrukcije mosta je zadovoljavajuće. Nijesu vidni tragovi korozije, bubrenja, prslina ili drugih vidova oštećenja i/ili propadanja betona. Takođe, ne uočavaju se ni prodori vode i vlage sa kolovoza kroz konzole, donju i gornju ploču, što indicira da je stanje hidroizolacije kolovoza prihvatljivo. Na rasponskoj konstrukciji takođe nijesu uočena slaba mjesta koja bi bila posljedica lošeg kvaliteta ili uticaja vremena. Beton pilona, stuba, oporca, ivičnih vijenaca i kontrategova je u odličnom stanju, izuzev površinske zaprljanosti i dotrajalosti boje. Sve ovo ukazuje da je prilikom izgradnje mosta ostvaren dobar kvalitet betona koji je zadržao ta dobra svojstva.

Na spoju mosta sa lijevom obalom, dilataciona sprava (zamijenjena krajem 2012. godine) je u relativno dobrom stanju. Odvodna membrana – „lira” je takođe ispravna, ali je na uzvodnom kraju oštećen tranzicioni epoksidni malter na spoju dilatacije i asfalta, zbog čega je došlo do prodora vode sa kolovoza u unutrašnjost obalnog oporca. Potrebno je sanirati tranzicioni epoksidni malter, očistiti vodu i provjeriti funkcionalnost cijevi i otvora za evakuaciju vode iz unutrašnjosti oporca.

Odvodnjavanje kolovoza je riješeno direktnim ispustima u rijeku preko otvorenih slivnika. To uzrokuje kvašenje kosih rebara rasponske konstrukcije, što daje negativan estetski utisak, a doprinosi i smanjenju trajnosti betona u tim zonama. U skladu sa odredbama Zakona o vodama, postoji obaveza prečišćavanja voda sa kolovoza, pa je potrebno u budućnosti planirati zatvoreni sistem atmosferske kanalizacije – sabirne cijevi sa prečistačima.

Detaljan pregled unutrašnjosti sanduka rasponske konstrukcije ukazao je na neadekvatno stanje, kome su očigledno doprinijeli vandali (primjedba obrađivača izvještaja) Naime, potpuno je uništena unutrašnja rasvjeta za pregled mosta, a na nekoliko otvora u donjoj ploči nedostaju zaštitne rešetkaste poklopce, što servisiranje i pregled čini vrlo nebezbjednim. Glavna razvodna tabla električnih instalacija je nezaštićena. Shodno navedenom, preporuka je da se izvrši detaljno čišćenje unutrašnjosti mosta i obnove instalacije.

Obzirom da su zone oko i ispod mosta, i na lijevoj i na desnoj obali rijeke, vrlo zapuštene, zarasle su u divlje rastinje i šiblje, a ima i otpada. Površine zidova oporaca išarane su grafitima i natpisima neprimjerene sadržine, pa je neophodno detaljno očistiti pomenute zone i odstraniti grafite i obojiti zidove oporaca i krilnih zidova bojom za beton i finalno antigrafitnim premazima.

Prema obrađivaču izvještaja uočljivo je korišćenje prostora ispod mosta od strane beskućnika. Zbog vrlo strmog terena, pristup  prostoru na desnoj obali je veoma opasan i postoji mogućnost pada osoba niz neobezbijeđenu liticu, pa se preporučuje na 2 m ispred oporca na desnoj obali uraditi sigurnosnu ogradu, a taj prostor bočno ograditi žičanom ogradom za sprječavanje pristupa neovlašćenim licima.

Preporuka obrađivača je da se na pogodnom mjestu postavi liveno čelična ploča sa natpisom investitora, autora, projektanta, izvođača i godinom izgradnje mosta.

II.2 Geodetska mjerenja

U cilju obezbjeđenja uslova za praćenje pomjeranja i deformacija mosta u toku vremena, nakon izgradnje mosta uspostavljena je osnovna geodetska mreža koju čine četiri tačke raspoređene oko mosta na stabilnom terenu. Kontrolnu geodetsku mrežu za praćenje deformacija mosta činilo je 12 parova tačaka na pilonu, po 5 tačaka na svakom kontrategu i po četiri seta tačaka na 16 karakterističnih mjernih profila duž rasponske konstrukcije. Stabilizacija tačaka osnovne i kontrolne mreže kao i nulto geodetsko mjerenje izvedeni su neposredno prije otvaranja mosta, u periodu od 10 -12. 07. 2005. godine. U dosadašnjem eksploatacionom periodu mosta izvršena su tri geodetska mjerenja i osmatranja: 11. 02. 2006., 14. 02. 2008., i 4. 09. 2009. godine.

Kontrolno geodetsko mjerenje, kao dio ovog glavnog pregleda mosta, izvršeno je 24.12. 2018. godine.

Pregledom je konstatovano da je veliki broj tačaka kontrolne mreže (cca 50%) uništen, pa se iz tih razloga preporučuje da se u okviru realizacije radova na otklanjanju nedostataka i na redovnom održavanju, obnove nedostajuće tačke kontrolne mreže fiksiranjem novih repera. Preostale tačke mreže su ipak dovoljne da se, na osnovu rezultata mjerenja, mogu donositi adekvatni i vjerodostojni zaključci o ponašanju mostovske konstrukcije u proteklom periodu. Rezultati mjerenja ukazuju da na kontrategovima nema pomjeranja, odnosno da se kreću u okviru tačnosti mjerenja. Pomjeranja tačaka rasponske konstrukcije i pilona zavise od tri parametra: vremenskih deformacija (skupljanja i tečenja) betona, slijeganja temelja i temperaturnih promjena ambijenta. Vertikalna pomjeranja tačaka pilona se kreću od 5 mm pri dnu do maksimalno 42 mm na samom vrhu. Na osnovu vrijednosti repera može se zaključiti da vertikalna pomjeranja (skraćenje) od slijeganja oslonca i vremenskih deformacija betona iznose oko 14 mm, a da se varijacije visinskih kota usljed sezonskih promjena temperature kreću između 15 i 20 mm. Horizontalna pomjetanja na vrhu pilona iznose između 5 i 7 mm. Sva ova pomjeranja su u prihvatljivim granicama i ne utiču nepovoljno na stanje naprezanja elemenata konstrukcije mosta.

Vertikalna pomjeranja u sredini raspona u posmatranom vremenskom periodu se kreću od 30 do 60 mm. Pri tome, ugibi koji su posljedica vremenskih deformacija betona rasponske konstrukcije i skraćenja pilona se procjenjuju na oko 40 mm, a ostalo su efekti sezonskih temperaturnih promjena. Praćenjem trenda uočava se da ove deformacije nisu uticale na bitnu promjenu nivelete kolovoza koja bi dovela do gubitka projektovanog podužnog pada, odnosno do ugrožavanja funkcije odvodnjavanja. Takođe, uočljiv je trend zaustavljanja ovog procesa od 2009. godine do danas, u kom periodu ti ugibi iznose svega oko 8 mm.

Sve opisane pojave nemaju negativnog uticaja na nosivost konstrukcije mosta i ne ukazuju na prisustvo vanrednih događaja koji bi tražili posebnu analizu.

II. 3 Zaključci i predlog mjera

Kao generalni zaključak konstatovano je da je opšte stanje konstrukcije mosta „Milenijum“ zadovoljavajuće i bez pojava koje bi ukazivale na smanjenu nosivost.

U cilju poboljšanja opšteg stanja, izgleda, sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti svih elemenata, pješačkog i motornog saobraćaja na mostu, potrebno je izvesti radove na sanaciji stanja i redovnom održavanju, prema opisima koji su navedeni, a koji čine sastavni dio Izvještaja o glavnom pregledu mosta “Milenijum” preko rijeke Morače u Podgorici.

U prilogu Izvještaja dat je okvirni predmjer i predračun ovih radova na osnovu čega se može uraditi odgovarajuća projektna dokumentacija. Imajući u vidu specifičnost tipa mosta, pri izvođenju radova preporučuje se autorski/projektantski nadzor.

Takođe, treba sačuvati od oštećenja postojeće i postaviti nove tačke kontrolne geodetske mreže za osmatranje objekta i praćenje deformacija u toku vremena.

Neposredno prije i poslije radova radova izvršiti mjerenje.

Potrebno je sprovesti sve mjere za realizaciju kontrolnih, redovnih, glavnih i vanrednih pregleda mosta, kao i potrebne aktivnosti za redovno održavanje, sve u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za eksploataciju i održavanje mostova.

Preporuka obrađivača Izvještaja je da se sljedeći glavni pregled organizuje za dvije godine.

NAPOMENA: Shodno preporukama iz Izvještaja u 2019. godini pristupilo se realizaciji niza mjera, tako da je izvršena priprema i premazivanje svih dostupnih elemenata konstrukcije mosta.

Troškovi izvedenih radova iznosili su 6.187,46 eura.

III KRIVI MOST

Most preko rijeke Morače kod Dječije klinike u Podgorici, lokalnog naziva „Krivi most“, spaja ulice Dr Ljubomira Rašovića i Ilije Plamenca. Izgradnja je završena 1976. godine kada je most pušten u upotrebu. I pored nastojanja obrađivača Izvještaja, nije pronađena ni projektna ni gradilišna dokumentacija o mostu. Podaci koji se iznose u Izvještaju rezultat su geodetskih mjerenja, pregleda objekta i procjene.

Ukupna dužina mosta iznosi 110 m, a ukupna širina 12,40 m - širina dvosmjernog kolovoza 2x7,0 m i dvije pješačke staze (zajedno sa vijencem i ogradom) po 2,70 m.

Osnovna karakteristika ovog mosta je njegova konkavna niveleta koja je posljedica potrebe da se kroz most prevede cjevovod fekalne kanalizacije čija kota je zahtijevala spuštanje srednje zone mosta. Iako je time uspješno zadovoljena jedna potreba razvoja gradske infrastrukture, može se reći da je, s druge strane, značajno smanjen komfor i preglednost odvijanja saobraćaja ispred i iza mosta.

Glavni pregled mosta realizovan je u periodu od 21. do 29. decembra 2018. godine.

III.1 Pregled i ocjena stanja

Prema nalazima stanje kolovoznog asfaltnog zastora je bilo zadovoljavajuće obzirom da nije bilo vidnih oštećenja ili udarnih rupa. Na spoju mosta sa obalama nijesu izvedene dilatacione sprave, pa je došlo do oštećenja i pojave pukotina u asfaltu. Imajući u vidu mala horizontalna pomjeranja ovog tipa mostovskih sistema, preporučeno je da se izrade asfaltpolimerne dilatacija širine 40 cm i kapaciteta dilatiranja od ±2,0 cm, na kolovozu i na pješačkim stazama, kao i učvršćivanje pripadajućih ivičnjaka.

U trenutku vršenja pregleda montažne betonske ploče na pješačkim stazama su bile površinski ishabane, a pojedine i polomljene, tako da je preporuka podrazumjevala njihovu zamijenu odnosno sanacija površina pješačke staze, čime bi se povećao stepen zaštite instalacionih vodova koji se nalaze u samoj pješačkoj stazi.

Isto tako, pregledom je utvrđeno da je antikoroziona zaštita metalne ograde mosta dotrajala i preporučena je detaljna obnova. Pregledom elemenata ograde utvrđeno je da ona u najvećem dijelu ima potrebnu nosivost za pješački saobraćaj, izuzev na lijevoj obali, gdje je oštećena i dislocirana na dužini od cca 20 m.

Odvodnjavanje kolovoza je riješeno direktnim ispustima u rijeku preko otvorenih slivnika. To uzrokuje kvašenje vertikalnih rebara rasponske konstrukcije, što daje negativan estetski utisak, a doprinosi i smanjenju trajnosti betona u tim zonama. U skladu sa odredbama Zakona o vodama, postoji obaveza prečišćavanja vode sa kolovoza, pa je potrebno u budućnosti planirati zatvoreni sistem atmosferske kanalizacije – sabirne cijevi sa prečistačima.

Pregledom je konstatovano da su stubovi ulične rasvjete u vrlo lošem stanju, sa vidljivim tragovima korozije što podrazumjeva njihovu zamijenu ili obnovu antikorozione zaštite.

Zone oko i ispod mosta, i na lijevoj i na desnoj obali rijeke, su vrlo zapuštene, zarasle u rastinje i šiblje od koga je gotovo nemoguće prići spoju obale i mosta radi pregleda i održavanja. Takođe, ima i otpada. Uočljivo je korišćenje ovih prostora od strane beskućnika uključujući čak i sanduk konstrukcije mosta. Shodno tome, preporučeno je detaljno čišćenje ove zone i sanacija curenja iz cjevovoda, kao i postavljanje metalne žičane ograde, kako bi se spriječio pristup neovlašćenim licima.

Površine betona obalnog čeonog zida su sa segregacijama i neravninama koje treba reparirati tako da se isplaniraju nasipi i kosine na način da se omogući lakši pregled i održavanje ovih zona, te uraditi manju pristupnu stazu i stepenište. Na otvorima za reviziju (ulazi u sanduk mosta) sa donje strane mosta postaviti sigurnosne poklopce sa bravom.

Stanje elemenata betonske konstrukcije mosta je zadovoljavajuće. Nijesu vidni tragovi korozije, bubrenja, prslina ili drugih vidova oštećenja i/ili propadanja betona. Takođe, ne uočavaju se ni prodori vode i vlage sa kolovoza kroz konzole, donju i gornju ploču, što indicira da je stanje hidroizolacije kolovoza prihvatljivo. Beton kosnika i kosih betonskih zatega je jedrog izgleda, sa manjim lokalnim imperfekcijama. Na rasponskoj konstrukciji takođe nijesu uočena slaba mjesta koja bi bila posljedica lošeg kvaliteta ili uticaja vremena. Sve ovo ukazuje da je prilikom izgradnje mosta ostvaren dobar kvalitet betona koji je zadržao ta dobra svojstva i nakon više od 40 godina upotrebe.

Detaljniji pregled unutrašnjosti sandučaste rasponske konstrukcije nije moguć zbog položaja dva cjevovoda i zbog male visine sanduka u srednjoj zoni mosta.

Na pogodno mjesto treba postaviti liveno čeličnu ploču sa natpisom investitora, autora, projektanta, izvođača i godinom izgradnje mosta.

III. 2 Geodetska mjerenja

Paralelno sa vizuelnim pregledima, organizovana su i geodetska mjerenja globalnog pomjeranja konstrukcije objekta. U tom cilju, na mostu i oko mosta su razvijene i postavljene geodetske mreže stalnih (nepomjerljivih) i kontrolnih tačaka koju čini pet tačaka raspoređenih oko mosta na stabilnom terenu. Kontrolnu geodetsku mrežu za praćenje deformacija mosta čini 10 tačaka koje su raspoređene u parovima na 5 karakterističnih mjernih profila duž rasponske konstrukcije.

Stabilizacija tačaka osnovne i kontrolne mreže, kao i nulto geodetsko mjerenje izvedeni su u periodu od 21.-26.12.2018. godine.

III. 3 Zaključci i predlog mjera

Kao generalni zaključak opšte stanje konstrukcije mosta preko rijeke Morače kod Dječje klinike (Krivi most) može se ocijeniti kao zadovoljavajuće i bez pojava koje bi ukazivale na smanjenu nosivost i/ili trajnost.

Kao mjera u izvještaju je istaknuta potreba poboljšanja sigurnosti pješaka, funkcionalnosti i trajnosti ostalih elemenata na mostu, saniranjem pješačke staze, dilatacije, stubova rasvjete, ograde i zone oko i ispod mosta, prema datim opisima.

Na mostu i oko mosta su uspostavljene i stabilizovane tačke osnovne i kontrolne geodetske mreže za osmatranje objekta i praćenje deformacija u toku vremena. Pri izvođenju predloženih radova na održavanju, obavezno treba sačuvati ove tačke od oštećenja ili neposredno prije radova izvršiti mjerenje, a zatim uspostaviti inoviranu mrežu.

Potrebno je sprovoditi sve mjere za realizaciju kontrolnih, redovnih, glavnih i vanrednih pregleda mosta, kao i potrebne aktivnosti za redovno održavanje, sve u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za eksploataciju i održavanje mostova.

Preporučuje se da se sljedeći glavni pregled organizuje za dvije godine.

NAPOMENA: Shodno preporukama iz Izvještaja, u 2019. godini pristupilo se realizaciji, niza mjera, tako da je izvršeno saniranje kolovoza i pješačkih površina – trotoara i ivičnjaka, postavljene su rampe za lica sa invaliditetom, izvršena je demontaža I postavljanje nove ograde, obnovljena horizontalna signalizacija.

Troškovi izvedenih radova iznosili su 68.251,95 eura.

IV MOST PREKO RIJEKE RIBNICE I PREKO OBJEKTA “BANJA”

Most preko rijeke Ribnice i preko objekta „Banja“ u Podgorici predstavlja produžetak Bulevara Svetog Petra Cetinjskog ka istočnom dijelu grada. Most je izgrađen i pušten u upotrebu 19. decembra 1998. godine.

Ukupna širina mosta je 22.50 m, sa četiri saobraćajne trake 2x3.50 m, razdjelnom trakom od 2.0 m i obostranim pješačkim stazama širine po 3.0 m. Ukupna dužina mosta je 97.70 m. Ispod ovog mosta, u njegovoj osovini, izgrađen je pješački most kao dio rekreativnog kompleksa u koritu rijeke Ribnice.

Ovaj glavni pregled realizovan je u periodu od 1. do 9. novembra 2019. godine

IV. 1 Pregled i ocjena stanja

Prema nalazima, opšte stanje mosta može se ocijeniti kao prosječno, bez vidnih pojava koje bi ukazivale na bitno smanjenu nosivost, ali sa pojavama koje utiču na njegovu trajnost i funkcionalnost. Beton mosta ima jedar izgled i potpuno očuvanu niveletu iz doba izgradnje. Stanje kolovoznog asfaltnog zastora nije zadovoljavajuće. Na kolovozu su prisutne podužne i poprečne pukotine u asfaltu, kao i kolotrag, tako da je potrebno izvršiti njegovu zamjenu.

Dilatacione sprave na oba kraja mosta uspješno su zamijenjene početkom 2013. godine, tako da su ovi elementi u dobrom stanju, s tim što treba obnoviti tranzicioni epoksi malter na spoju sa asfaltom.

Koroziona zaštita metalne cjevaste ispune ograde mosta je dotrajala, pa ju je neophodno detaljno obnoviti. Takođe je potrebno detaljna očistiti ogradu i uraditi korozionu zaštitu.

Pregledom je utvrđeno da je većina slivnika na mostu zapušena uz pretpostavku da su i vertikalni odvodi u sličnom stanju, pa se preporučuje detaljnu revizija, popravka i čišćenje sistema za odvod atmosferskih voda sa kolovoza.

Pregled neoprenskih ležišta ispod glavnih nosača na početku i na kraju mosta – ukupno 8, bio je otežan, jer je oko njih ostala velika količina zalivne mase pri njihovoj ugradnji. Međutim, u oslonačkim zonama iznad oporaca ne uočavaju se nikakve denivelacije koje bi ukazivale na oštećenja, dotrajalost ili smanjenu funkciju ovih elemenata.

Sa donje strane konzola mosta, u zonama iznad svih srednjih stubova, pojavile su se prsline kroz koje curi voda, uz formiranje kalcifikacija. Ove prsline su se javile odmah nakon izgradnje, najvjerovatnije kao posljedica ranog puštanja u saobraćaj odnosno opterećivanja mladog betona konstrukcije mosta sa djelimično oslobođenom skelom, što je uzrokovalo oštećenje hidroizolacije i procurivanje vode. Obrađivač Izvještaja ukazuje na potrebu saniranja oslonačke zone sa prslinama odgovarajućim sanacionim materijalom.

Na oštećenje hidroizolacije ukazuje i procurivanje vode kroz donju ploču, pa je neophodno zamijeniti kompletnu hidroizolaciju na mostu, ukloniti plastične cjevčice iz donje ploče i očistiti – izbušiti evakuacione otvore rotacionim alatom odgovarajućeg prečnika. Isto tako, betonske površine sa donje strane koje su zaprljane od dugog stajanja oplate, treba očistiti i premazati odgovarajućim zaštitnim premazima za beton.

Prostor ispod mosta, koji je projektovan i izgrađen kao mjesto za rekreativne i kulturne sadržaje i aktivnosti je prilično ruiniran i devastiran vandalizmom. Zidovi obalnih i srednjih subova su išarani grafitima, zaprljani i oštećeni, a rasvjeta pješačkog mosta i okolnog prostora je uništena. S tim u vezi, obrađivač Izvještaja preporučuje da se betonske površine očiste i zaštite odgovarajućim premazima, te da se obnovi završni premaz čelične cjevaste ispune ograde pješačkog mosta.

Izvještajem se ukazuje da je kamena obloga zida uz silazno stepenište oštećena i pokradena, zajedno sa pločom od livene legure sa podacima o izgradnji mosta, koju je potrebno obnoviti.

IV. 2 Geodetska mjerenja

Paralelno sa vizuelnim pregledima, organizovana su i geodetska mjerenja globalnog pomjeranja konstrukcije objekta. U tom cilju, na mostu i oko mosta su razvijene i postavljene geodetske mreže stalnih (nepomjerljivih) i kontrolnih tačaka.

Naime, u dosadašnjem eksploatacionom periodu nisu vršena geodetska mjerenja i osmatranja.

IV.3 Zaključci i predlog mjera

Prema nalazima, opšte stanje konstrukcije mosta preko rijeke Ribnice i preko objekta „Banja“ može se ocijeniti kao prosječno, bez vidnih pojava koje bi ukazivale na bitno smanjenu nosivost, ali sa pojavama koje veoma utiču na njegovu trajnost i funkcionalnost.

Shodno navedenom, u cilju poboljšanja funkcionalnosti i trajnosti elemenata na mostu, u Izvještaju je preporučeno da se izvrše određene aktivnosti koje se odnose na uklanjanje  kompletnog asfalta, pješačkih staza i hidroizolacije sa mosta; saniranje pukotina na konzolama, slivnika i olučne vertikale, te obnova dilatacija na spoju sa asfaltom. Nadalje, potrebno je izvesti novu hidroizolaciju kompletne površine mosta, novu korozionu zaštitu metalne cjevaste ispune ograde mosta, kao i kod pješačkog mosta, izvesti pješačke staze, očistiti evakuacione otvore na donjoj površini mosta, obnoviti kamenu oblogu i postaviti ploču sa podacima o izgradnji mosta. Obrađivač Izvještaja ukazuje da je navedene sanacione radove potrebno izvesti najkasnije u narednih 6 do 8 mjeseci (u ljetnjem periodu jun-septembar). Zahvaljujući velikoj širini mosta, sanacioni radovi se mogu izvoditi paraleno sa odvijanjem saobraćaja, prvo na jednoj, a zatim na drugoj polovini kolovoza, podužno.

Imajući u vidu da je prostor ispod mosta i oko mosta, kao i staze uz korito Ribnice, permanentno izložen vandalskim dejstvima i devastaciji, predloženo je da se osmisli plan efikasnih mjera za sprječavanje ovakvih pojava, a naročito nakon završetka sanacionih radova koji su definisani u ovom izvještaju i za koje treba uložiti značajna novčana sredstva.

U cilju kompletne sanacije stanja i stvaranja uslova za normalno korišćenje i valorizaciju prostora ispod i oko mosta uz korito Ribnice, preporučuje se izrada projekata sanacije i obnove rasvjete na pješačkom mostu i okolnom prostoru ispod mosta.

Prečišćavanje voda sa kolovoza treba rješavati kasnije, u skladu sa planovima razvoja ovog tipa infrastrukture u ovom dijelu grada.

Preporučuje se da se sljedeći glavni pregled organizuje tri godine nakon završetka opisanih sanacionih radova na mostu.

V Most Vaka Đurovića preko rijeke Morače - VEZIROV MOST

Most Vaka Đurovića preko rijeke Morače u Podgorici, poznat kao Vezirov most, spaja ulice Vaka Đurovića na lijevoj i Serdara Jola Piletića na desnoj obali Morače. Most je izgrađen u periodu od 1948. do 1950. godine na ostacima starog Vezirovog mosta.

Sadašnju formu most je dobio proširenjem koje je izvedeno od marta do juna 2000. godine kada je most pušten u ponovnu upotrebu.

Proširenje kolovozne površine izvedeno je simetrično sa obje strane mosta tako da je dobijen saobraćajni profil sa tri saobraćajne trake (3.5+3.0+3.5 m) ukupne širine kolovoza 10.0 m i dvije pješačke staze širine po 2.0 m.

Ovaj glavni pregled realizovan je u periodu od 21. do 30. oktobra 2019. godine.

V. 1 Pregled i ocjena stanja

Prema nalazima opšte stanje mosta može se ocijeniti kao dobro, bez vidnih pojava koje bi ukazivale na bitno smanjenu nosivost, trajnost ili funkcionalnost mosta kao cjeline. Most ima jedar izgled i potpuno očuvanu niveletu iz doba izgradnje.

Stanje kolovoznog asfaltnog zastora je zadovoljavajuće. Na kolovozu nema vidnih oštećenja ili udarnih rupa. Na spoju mosta sa obalama su izvedene čelične dilatacione sprave koje se prema nalazima ne održavaju adekvatno, jer je usljed zapunjeniosti prljavštinom i zemljom došlo do oštećenja gumene membrane za odvod vode, posebno u zoni ispod pješačkih staza na obije obale. Shodno opisanom, preporučuje se čišćenje dilatacija, njihova zaštita, zamjena gumene membrane i zatvaranje spoja sa pločama pješačkih staza.

Obzirom na dotrajalost korozione zaštite metalne cjevaste ispune ograde mosta preporučuje se njena detaljna obnova. Takođe, potrebno je detaljno očistiti ogradu i uraditi korozionu zaštitu.

Odvodnjavanje kolovoza je riješeno direktnim ispustima u rijeku preko otvorenih slivnika

i nema kvašenja elemenata rasponske konstrukcije. Kako je odredbama Zakona o vodama definisana obaveza prečišćavanja voda sa kolovoza, to je potrebno u budućnosti planirati zatvoreni sistem atmosferske kanalizacije – sabirne cijevi sa prečistačima.

Čelično livena ležišta koja se nalaze ispod glavnih nosača na početku i na kraju mosta i iznad srednjeg stuba – ukupno 8 komada potrebno je obnoviti, a prostor oko ležišta očistiti od zaostalog građevinskog šuta.

Prema nalazima, još u periodu prije radova na proširenju mosta, ispod nizvodne strane temelja riječnog stuba postojala je manja podlokana zona koja pri toj rekonstrukciji nije sanirana zbog visokog vodostaja. Preporučuje se plombiranje te zone pri niskom vodostaju, formiranjem odgovarajućeg betonskog omotača zaobljenog hidrauličkog oblika kojim bi se spriječilo dalje podlokavanje.

Stanje elemenata rasponske armirane betonske stare i prednapregnute nove konstrukcije mosta je dobro. Nijesu vidni tragovi korozije, bubrenja, prslina ili drugih vidova oštećenja i/ili propadanja betona. Takođe, ne uočavaju se ni prodori vode i vlage sa kolovoza kroz konzole i gornju ploču, tako da se na osnovu navedenog u Izvještaju zaključuje da je stanje hidroizolacije kolovoza prihvatljivo.

Beton kosnika i horizontalnih betonskih zatega je jedrog izgleda, bez prslina i segregacija. Ovo ukazuje da je prilikom izgradnje mosta ostvaren dobar kvalitet betona koji je zadržao ta dobra svojstva i nakon više od 19 godina upotrebe.

Zone oko i ispod mosta, i na lijevoj i na desnoj obali rijeke, su vrlo zapuštene, zarasle su u rastinje i šiblje od koga je gotovo nemoguće prići spoju obale i mosta radi pregleda i održavanja.

Preporučuje se obnova ambijentalne rasvjete.

V. 2 Geodetska mjerenja

Paralelno sa vizuelnim pregledima, organizovana su i geodetska mjerenja globalnog pomjeranja konstrukcije objekta i u tom cilju, na mostu i oko mosta su razvijene i postavljene geodetske mreže stalnih (nepomjerljivih) i kontrolnih tačaka.

U dosadašnjem eksploatacionom periodu nakon izgradnje proširenja mosta nisu vršena geodetska mjerenja i osmatranja.

Stabilizacija tačaka osnovne i kontrolne mreže, kao i nulto geodetsko mjerenje izvedeni su u periodu od 7.-14.11.2019. godine.

V. 3 Zaključci i predlog mjera

Prema Izvještaju, opšte stanje konstrukcije mosta Vaka Đurovića preko rijeke Morače (Vezirov most) može se ocijeniti kao dobro i bez pojava koje bi ukazivale na smanjenu nosivost i/ili trajnost.

Kako je i navedeno, u cilju poboljšanja funkcionalnosti i trajnosti ostalih elemenata na mostu, preporučeno je sanirati dilatacije, ambijentalnu rasvjetu, ogradu, čelična livena ležišta, plombirati uzvodnu zonu temeljne stope, urediti zone oko i ispod most, dok prečišćavanje voda sa kolovoza treba rješavati kasnije, u skladu sa planovima razvoja ovog tipa infrastrukture u ovom dijelu grada.

Na mostu i oko mosta su uspostavljene i stabilizovane tačke osnovne i kontrolne geodetske mreže za osmatranje objekta i praćenje deformacija u toku vremena.

Sve mjere za realizaciju kontrolnih, redovnih, glavnih i vanrednih pregleda mosta, kao i potrebne aktivnosti za redovno održavanje, sprovode se u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za eksploataciju i održavanje mostova.

Preporučuje se da se sljedeći glavni pregled organizuje za tri godine.

VI Most preko rijeke Sitnice – VELJI MOST

Za most preko rijeke Sitnice na ulazu u Beri kod Podgorice, lokalnog naziva „Velji most“,

ne postoje pouzdani podaci o godini izgradnje. Najvjerovatnije je izgrađen na ostacima ranijeg mosta u decenijama nakon Drugog svjetskog rata, tako da se njegova starost procjenjuje na cca 70 godina. Nije pronađena dokumentacija o mostu.

Podaci koji su dati u Izvještaju rezultat su geodetskih mjerenja, pregleda objekta i procjene. Ukupna dužina mosta iznosi 32,80 m, a ukupna širina 5,75 m - širina dvosmjernog kolovoza 4,95 m i dva ivična vijenca po 0,40 m. Na mostu nema pješačke staze. Rasponsku konstrukciju mosta čini puna armirano betonska ploča debljine 50 cm koja je kontinualna preko dva raspona 11,0+11,0 m, dok je u trećem rasponu (L=10,80 m) slobodno oslonjena na rječni i obalni stub.

Glavni pregled realizovan je u periodu od 7. do 12. oktobra 2019. godine.

VI. 1 Pregled i ocjena stanja

Prema Izvještaju, opšte stanje mosta je loše. Objekat je zapušten, zahvaćen korozijom, a vidni su i tragovi početnih nesavršenosti pri izgradnji. Takođe, lokacija i okolina mosta je zapuštena, zarasla u rastinje sa neuređenim rječnim koritom u kome ima dosta otpada. Značajan nedostatak ovog objekta je i u pogledu bezbjednosti pješaka, jer ne posjeduje odvojenu pješačku stazu.

Kolovozni asfaltni zastor na mostu je dotrajao. Na kolovozu se uočavaju oštećenja i pukotine u asfaltu koje su naročito izražene iznad svih stubova i na krajevima.

Kolovozna ploča je dotrajala i u vrlo lošem stanju. Segregacija betona potiče još iz perioda izgradnje, a armatura je na tim mjestima korodirala. Ivične zone su posebno oštećene zbog nekontrolisanog slivanja atmosferske vode za koju nema slivnika na mostu. Iznad riječnog stuba uočljiva je pukotina po cijeloj visini ploče, što je znak da je u tom presjeku armatura najvjerovatnije značajno redukovala svoju nosivost.

Iznad desnog riječnog stuba niveleta mosta je prelomljena, ivični vijenci na mostu su potpuno propali. Na mostu nema hidroizolacije, što je doprinijelo propadanju objekta.  Postojeća ograda je neprimjerena i nedovoljno robustna za drumski most. Pored toga, antikoroziona zaštita je dotrajala, pa ogradu treba zamijeniti.

Rasvjeta ulice na desnoj obali nedovoljna je za sigurno odvijanje kolsko-pješačkog saobraćaja, pa je potrebno postaviti odgovarajuću funkcionalnu rasvjetu na obije obale, neposredno uz početak i kraj mosta. Površine betona svih stubova, obalnih i riječnih su sa segregacijama i neravninama koje treba reparirati. Takođe, njihovi kameni i betonski temelji su podlokani i moraju biti ojačani.

Zone oko i ispod mosta, i na lijevoj i na desnoj obali rijeke, su vrlo zapuštene, zarasle u rastinje i šiblje od koga je gotovo nemoguće prići spoju obale i mosta radi pregleda i održavanja. Nagomilavanju materijala doprinosi neregulisano korito rijeke.

Ulaz na most sa desne obale je pod 90 stepeni i kao takav saobraćajno izuzetno nepovoljan i nebezbjedan, pa treba razmotriti opravdanost ojačanja i produženja zaštitne odbojne ograde uz saobraćajnicu.

VI. 2 Zaključci i predlog mjera

Na osnovu nalaza u Izvještaju je konstatovano da je opšte stanje konstrukcije mosta preko rijeke Sitnice u Berima (Velji most) nezadovoljavajuće, sa pojavama koje ukazuju na dotrajalost, sa smanjenom nosivošću i trajnošću.

Rasponska konstrukcija mosta je u takvom stanju da se njena sanacija ne isplati. Prema projekcijama sanacioni zahvat bi zahtijevao uklanjanje i zamjenu gotovo polovine postojećih djelova i materijala – oštećenog betona i korodirale armature, uz ojačanje na način da se mostu obezbijedi potrebna nosivost u skladu sa važećim tehničkim propisima. Shodno tome, preporučuje se racionalno rješenje da se postojeća rasponska konstrukcija sruši i da se izvede nova, uz proširenje mosta za odvijanje normalnog i bezbjednog kolskog i pješačkog saobraćaja. Obalne i rječne stubove treba očistiti od prljavštine i ojačati obavijanjem armiranim betonom debljine 10-20 cm. Takođe, temelje stubova koji su podlokani treba ojačati odgovarajućim armirano betonskim produbljenim prstenovima.

S obzirom na stanje mosta, nema smisla uspostavljati geodetsku mrežu za osmatranje objekta.

Imajući u vidu male raspone, masivnost elemenata konstrukcije i relativno malu širinu mosta, kao i nizak intenzitet saobraćaja u kome je mala vjerovatnoća nailaska dva teretna vozila istovremeno na most, procjenjuje se da ne postoji opasnost od krtog loma ili kolapsa konstrukcije. Preporučuje se ograničenje brzine kretanja vozila na 30 km/h. Imajući u vidu pomenuti nepovoljan ulaz na most sa desne obale pod uglom od 90 stepeni, predlaže se kao alternativa, a u skladu sa razvojnim planovima prigradskog područja, razmatranje opravdanosti korekcije saobraćajnice i izgradnje novog mosta. Prema procjenama to bi obuhvatilo izgradnju oko 170 m puta i novog mosta preko rijeke Sitnice dužine oko 30-35 m što bi u ovom trenutku bila investicija vrijednosti od oko 250.000 €.

Obzirom na značaj i funkciju mostova kao objekata u saobraćajnoj infrastrukturi neophodno je u skladu sa odredbama pravilnika o tehničkim normativima za eksploataciju i održavanje mostova sprovesti sve mjere kontrolnih, redovnih, glavnih, vanrednih pregleda.

Imajući u vidu navedeno kao i veliki broj mostova u Podgorici sa okolinom koji su urađeni u različitim vremenskim periodima, potrebno je planirati finansijska sredstva koja će omogućiti dalje preglede mostova, kako bi se ocijenilo njihovo stanje i definisale mjere za očuvanja njihove funkcije. Isto tako, neophodno je planirati i obezbijediti značajna finansijska sredstva za sprovođenje preporuka i mjera predviđenih u Izvještajima o pregledu mostova.

Reference

- Izvještaj o glavnom pregledu mosta “Milenijum” preko rijeke Morače u Podgorici, CDS Projekt d.o.o – Prof. dr. Mladen Ulićević, d.i.g., decembar 2018.

- Izvještaj o glavnom pregledu mosta preko rijeke Morače u Podgorici (Krivi most), CDS Projekt d.o.o – Prof. dr. Mladen Ulićević, d.i.g., decembar 2018.

- Izvještaj o glavnom pregledu mosta preko rijeke Ribnice i preko objekta “Banja” u Podgorici, CDS Projekt d.o.o – Prof. dr. Mladen Ulićević, d.i.g., novembar 2019.

- Izvještaj o glavnom pregledu mosta Vaka Đurovića preko rijeke Morače u Podgorici (Vezirov most), CDS Projekt d.o.o – Prof. dr. Mladen Ulićević, d.i.g., novembar 2019.

- Izvještaj o glavnom pregledu mosta preko rijeke Sitnice u Podgorici, CDS Projekt d.o.o – Prof. dr. Mladen Ulićević, d.i.g., novembar 2019.

- Izvještaj o radu preduzeća “Putevi”, d.o.o. I i II kvartal 2019. godine.